Услуга «Виртуальная АТС» позволяет организовать замкнутую группу пользователей (далее – центрекс-группу) из телефонов сети стационарной электросвязи и телефонов сети сотовой подвижной электросвязи оператора СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Абоненты сети стационарной электросвязи, входящие в центрекс-группу, имеют возможность пользоваться комплексом базовых услуг телефонной связи, осуществлять вызовы внутри центрекс-группы по трех- или четырехзначной нумерации и пользоваться дополнительными сервисами услуги «Виртуальная АТС».

Абоненты сети оператора сотовой подвижной электросвязи СООО «Мобильные ТелеСистемы», входящие в центрекс-группу, имеют возможность пользоваться услугами телефонной связи на условиях используемого тарифного плана оператора мобильной связи, осуществлять вызовы внутри центрекс-группы по трех- или четырехзначной нумерации, дополнительные сервисы услуги «Виртуальная АТС» недоступны.

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ

- Соединение между абонентами центрекс-группы

Для установления соединения с другим абонентом центрекс-группы, независимо от его местонахождения на территории Республики Беларусь, необходимо набрать

- абоненту сети стационарной электросвязи - трехзначный (или четырехзначный) номер вызываемого абонента:

XXX	- для «группы» с 3-значной нумерацией

XXXX	- для «группы» с 4-значной нумерацией

- абоненту оператора мобильной связи - префикс # и затем трехзначный (или четырехзначный) номер вызываемого абонента:

#XXX	- для «группы» с 3-значной нумерацией

#XXXX	- для «группы» с 4-значной нумерацией

- Выход абонентов центрекс-группы на телефонную сеть

2.1. местную телефонную сеть

Для установления соединения в пределах города или района необходимо набрать:

9 + номер вызываемого абонента

2.2. на междугородную телефонную сеть

Для установления междугороднего соединения необходимо набрать:

9 + 8 + код города + номер вызываемого абонента

2.3. на сеть сотовой подвижной электросвязи

Для установления соединения с абонентом сотовой подвижной электросвязи необходимо набрать:

| 9 + 8 + 029 XXX-XX-XX 9 + 8 + 033 XXX-XX-XX | для номеров МТС |
| --- | --- |
| 9 + 8 + 044 XXX-XX-XX 9 + 8 + 029 XXX-XX-XX | для номеров velcom |
| 9 + 8 + 025-XXX-XX-XX | для номеров life |
| 9 + 8 + 029 XXX-XX-XX | для номеров БелСел |

2.4. на международную телефонную сеть

Для осуществления международного вызова необходимо набрать

9 + 8 + 10 + код страны + код города + номер вызываемого абонента

где      9 - префикс выхода за пределы центрекс-группы*

8 - префикс выхода на междугородную сеть

10 - префикс выхода на международную сеть

029,033,044,025 - зональный код оператора сотовой подвижной

электросвязи

XXX-XX-XX – номер вызываемого абонента

*для выхода на местную, междугородную, международную телефонную сети и сеть сотовой подвижной электросвязи абонентам центрекс-группы, в которую входят телефоны операторов сотовой подвижной электросвязи, НЕ требуется набор префикса 9.

### ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СЕРВИСАМИ

### ДЛЯ АБОНЕНТОВ СЕТИ СТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

### Ограничение вызовов за пределы группы паролем(без взимания оплаты)

Позволяет ограничить вызовы за пределы центрекс-группы. При назначении абоненту данной услуги совершение вызова за пределы центрекс-группы возможно только при вводе персонального пароля. По умолчанию для абонентов пароль установлен в значение 0000 и может быть изменен.

Управление сервисом:

| Операция | Команда | Описание |
| --- | --- | --- |
| Регистрация | Оператором | PIN – персональный пароль, 4-8 цифр NUM – номер за пределами группы |
| Активация с телефонного аппарата | *708*PIN # |  |
| Деактивация с телефонного аппарата | #708*PIN # |  |
| Совершение вызова за пределы группы с использованием пароля | *709*PIN*NUM # |  |

Замена код-пароля (услуга предусматривает оплату за факт пользования)
Вы можете изменить свой пароль, если его узнали посторонние.

Управление сервисом:

9*031*<старый пароль>*<новый пароль>*<новый пароль>#

- Ограничение (запрет) всех междугородных, международных вызовов и вызовов на сеть сотовой подвижной электросвязи с определенных номеров (услуга предусматривает оплату за факт пользователя)

Позволяет установить абонентам центрекс-группы ограничение на совершение междугородних, международных вызовов и вызовов на сеть сотовой подвижной электросвязи. Для совершения таких вызовов абонент должен отменить ограничение (однократно или на постоянно) путем набора команды и персонального пароля.

- Управление сервисом:

| Операция | Команда | Описание |
| --- | --- | --- |
| Регистрация | Оператором |  |
| Дерегистрация | Оператором |  |
| Активация (включение ограничения) | *24*PIN # | PIN – персональный пароль 4-8 цифр |
| Однократная отмена ограничения | *25*PIN # |  |
| Постоянная отмена ограничения | *26*PIN # |  |

- Удержание вызова (услуга бесплатная)

Во время разговора с одним абонентом возможно удерживать соединение со вторым абонентом.

Flash <длинный гудок> - абонент автоматически ставится на удержание

- Ожидание вызова (уведомление о поступлении нового вызова) (услуга предусматривает оплату ежемесячного платежа)

Позволяет следующее:

- во время разговора услышать тональный сигнал о поступлении нового вызова;

- при включенной услуге CLIP увидеть на Вашем телефонном аппарате (ТА) номер телефона нового входящего вызова (в зависимости от возможностей Вашего ТА);

- при наличии активированного дополнительного сервиса «Удержание вызова» (услуга предоставляется бесплатно) ответить на новый входящий вызов, удерживая текущий, а затем вернуться к первоначальному.

Подписка на услугу доступна через кабинет пользователя.

- Управление сервисом:

Вы – абонент «А» и разговариваете с абонентом «В», Вас вызывает абонент «С» (получаете сигнал уведомления), ваши возможные действия:

- Flash <длинный гудок><2> – переключаетесь на абонента «С» и абонента «В» автоматически ставите на удержание. После разговора с абонентом «С»: Flash <длинный гудок><2> – возвращаетесь к абоненту «В», при этом абонент «С» автоматически ставится на удержание, затем Flash <длинный гудок><0> сбрасываете вызов абонента «С».

- Flash <длинный гудок><1> – автоматически переключаетесь на абонента «С», а абоненту «В» посылается сигнал занятости;

- Flash <длинный гудок><0> отклоняете вызов абонента «С».

Примечание: в зависимости от типа телефонного аппарата (ТА) функциональной клавишей Flash служит непосредственно клавиша F «Flash», клавиша R «Recall», клавиша Сброс соединения.

- Передача вызова (услуга предусматривает оплату ежемесячного платежа)

Позволяет передавать принятый вызов по назначению, освобождая вызывающего абонента от необходимости набирать еще один номер. Абонент, который первоначально принял вызов, после передачи вызова в соединении не участвует. Подписка на услугу доступна через кабинет пользователя.

- Управление сервисом:

Вы – абонент «А», на ваш телефон поступает входящий вызов от абонента «В», ваши возможные действия:

- Flash <длинный гудок> – набираете номер абонента «С», которому впоследствии передадите вызов,  абонент «В» автоматически ставится на удержание.

В случае, когда абонент «С» не отвечает на Ваш вызов, после 55 секунд ожидания и прослушивания автоинформатора, Вы вернетесь к разговору с абонентом «B».

В случае, когда соединение между Вами и абонентом «С» состоялось (при удержании абонента «В»):

- Flash <длинный гудок><4> – положить трубку; автоматически произойдет соединение между абонентом «В» и абонентом «С».

- Соединение без набора номера (услуга предусматривает оплату ежемесячного платежа)

Сняв трубку и не набирая номера, Вы через 5 секунд автоматически соединитесь с тем номером, который запрограммируете. Подписка на услугу доступна через кабинет пользователя.

- Управление сервисом:

Заказ услуги: *53*<Номер1>#

Отмена услуги: #53#

1 – Номер может быть коротким или длинным. К длинному номеру необходимо добавлять префикс «9». Для абонентов услуги «Виртуальная АТС», организованной с возможностью добавления мобильных номеров, префикс добавлять не нужно.

# Группа перехвата внутри центрекс-группы (без взимания оплаты)

Позволяет абоненту C, находящемуся в одной группе перехвата с абонентом B, принять вызов предназначенный абоненту B, набрав на телефоне код доступа. Группы перехвата организуются в рамках центрекс-группы в соответствии с Бланком заказа к Приложению об оказании услуг телефонной связи IMS. Услуга активируется оператором.

- Управление сервисом:

Код доступа *11#.

- Переадресация вызовов для абонентов центрекс-группы (услуга предусматривает оплату за факт пользования)

Позволяет абонентам центрекс-группы устанавливать переадресацию вызовов от абонентов других центрекс-групп или абонентов, не использующих услугу «Виртуальная АТС». Существуют три вида переадресации:

- безусловная переадресация

- переадресация при неответе

- переадресация по занятости

|  | Операция | Команда | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Безусловная переадресация | Регистрация | Оператором | NUM – номер абонента, на которого будет переадресовываться вызов. Форматы NUM: - короткий номер абонента центрекс-группы; - 9 + номер вызываемого абонента |
|  | Дерегистрация | Оператором |  |
|  | Активация | *21*NUM# |  |
|  | Деактивация | #21# |  |
| Переадресация по неответу | Регистрация | Оператором |  |
|  | Дерегистрация | Оператором |  |
|  | Активация | *61*NUM# |  |
|  | Деактивация | #61# |  |
| Переадресация по занятости | Регистрация | Оператором |  |
|  | Дерегистрация | Оператором |  |
|  | Активация | *67*NUM# |  |
|  | Деактивация | #67# |  |

- Конференцсвязь (трехсторонняя конференция) (услуга предусматривает оплату ежемесячного платежа)

Если Вам при разговоре с коллегой или другом понадобился еще один собеседник, воспользуйтесь этой услугой. Трехсторонний разговор позволит Вам установить одновременное соединение с двумя другими абонентами.

Подписка на услугу доступна через кабинет пользователя.

- Управление сервисом:

  - Вы абонент «А» и разговариваете с абонентом «В» (он позвонил Вам или Вы позвонили ему) и дополнительно набираете абонента «С»:

Flash <длинный гудок> набираете номер абонента «С» Flash <длинный гудок> <3> -  разговариваете одновременно с двумя абонентами

  - Вы абонент «А» и разговариваете с абонентом «В» и идет вызов от абонента «С»: при наличии услуги «Ожидание вызова» Вы услышите тональный сигнал о поступлении нового вызова и увидите номер телефона на экране телефонного аппарата, при наличии услуги CLIP

Flash <длинный гудок> <3> - разговариваете одновременно с двумя абонентами.

- Секретарь (услуга предусматривает оплату ежемесячного платежа)

Сервис ориентирован на компании малого бизнеса для организации групп Директор-Секретарь. Это решение позволяет обеспечить эффективное взаимодействие между руководителем и секретарем.

- Управление сервисом:

| Операция | Команда | Описание |
| --- | --- | --- |
| Регистрация | Оператором | NUM – короткий номер секретаря в группе «Виртуальная АТС» |
| Активация с телефонного аппарата Директора | *90*NUM# |  |
| Деактивация с телефонного аппарата Директора | #90# |  |

После активации сервиса все входящие вызовы будут поступать на указанный номер секретаря.

- Абонент набирает номер Директора. Вызов поступает на телефон Секретаря. Секретарь снимает трубку. Устанавливается соединение между абонентом и Секретарем.

- Секретарь нажимает клавишу Flash (Сброс), переводит абонента в режим ожидания и набирает короткий номер Директора. Директор снимает трубку. Устанавливается соединение между Директором и Секретарем.

- При согласии Директора Секретарь нажимает комбинацию клавиш «Flash (Сброс) + 4»  или  клавишу Transfer (при наличии данной клавиши на телефонном аппарате) и перенаправляет вызывающего абонента на Директора.

- Если до перенаправления Секретарем входящего вызова Директор отказывается от передачи и дальнейшего разговора: Директор кладет трубку, Секретарь автоматически возвращается к разговору с вызывающим абонентом.

- Если до перенаправления Директор не отвечает на поступающий вызов от Секретаря, после отведенного времени ожидания ответа, Секретарь в автоматическом режиме вернется к разговору с вызывающим абонентом.

Технические требования к телефонным аппаратам и рекомендации по пользованию дополнительными видами услуг телефонной связи:

- Телефонный аппарат должен быть с кнопочным номеронабирателем и поддержкой режима тонального набора номера;

- необходимо наличие клавиши F «Flash», клавиши «Сброс» или клавиши R «Recall»;

- длительность F «Flash», R «Recall» должна быть выставлена в настройках телефона на уровне 100 мс;

- установка, отмена и проверка работоспособности услуг производится при снятой трубке;

- при правильной установке или отмене услуг Вы услышите в трубке фразу: «услуга успешно добавлена» или «произведен отказ от подписки на услугу»;

- если Вы допустили ошибку – в зависимости от того, какую услугу Вы пытались установить, услышите фразу: «Вам не удалось зарегистрировать новую услугу, «Некорректно набран номер», «Пароль введен неверно».

Примечание.

Услуга «Передача вызова» не работает на следующих моделях оконечного оборудования, устанавливаемого у абонента: ZXV10 H201Lb;ZXV10 H201L; ZXV10 H208Lb; ZXV10 H208L.

На оконечном оборудовании ZXA10 F820 услуги «Передача вызова» и «Трехсторонняя конференцсвязь» реализуются при помощи сочетания клавиш Flash<3>. При этом услуга «Трехсторонняя конференцсвязь» не может быть оказана при наличии подписки на услугу «Передача вызова».